墒情设备接入规范协议

V1.05

协议格式：

协议号,设备编号,日期时间,土壤湿度1,土壤湿度2,土壤湿度3,土壤湿度4,土壤温度1,土壤温度2,土壤温度3,土壤温度4,空气温度,空气湿度,日降雨,最大风速,最小风速,平均风速,风向,辐射,紫外线,小时ET,日累计ET,有效降雨,累计有效降雨,电池电压,NC,地址信息1,地址信息2

- 协议采用字符串形式，每一项之间以“,”隔开，“,”为英文半角，后面没有空格。

- 除协议号、设备编号、日期时间外其余字段均可以空缺，空缺是请用“0”值代替。

字段含义：

- 协议号，固定为“005”

- 设备编号：16位字符串，每个设备需要唯一。(请以公司名称缩写为前缀，便于区分)

- 日期时间：年（4B）-月（2B）-日（2B） 小时（2B）:分钟（2B），在出现不够两位的情况下在其前以空格补齐。日期与时间之间以空格隔开。形式示例：2014- 2-10 10:57

- 土壤湿度1~4：单位“%”，小数点后一位有效数字，依次为20cm、40cm、60cm、80cm深度的土壤湿度

- 土壤温度1~4：单位“℃”，小数点后一位有效数字，依次为20cm、40cm、60cm、80cm深度的土壤温度

- 空气温度：单位“℃”，小数点后一位有效数字

- 空气湿度：单位“%”，小数点后一位有效数字

- 日降雨：单位“mm”，小数点后一位有效数字，一天中从0点到数据发送时刻累计的降雨量

- 最大风速：单位“m/s”，小数点后一位有效数字，两次发送之间的最大风速

- 最小风速：单位“m/s”，小数点后一位有效数字，两次发送之间的最小风速

- 平均风速：单位“m/s”，小数点后一位有效数字，两次发送之间的最平均风速

- 风向：单位“º”，小数点后一位有效数字

- 辐射：单位“W/m2”，小数点后一位有效数字

- 大气压：单位“Pa”，小数点后一位有效数字

- 小时ET：小时内累计的ET值

- 日累计ET：一天中从0点到数据发送时刻累计的ET值

- 有效降雨：小时内累计的有效降雨，通过土壤湿度变化计算

- 累计有效降雨：一天中从0点到数据发送时刻累计的累计有效降雨，通过土壤湿度变化计算

- 电池电压：设备目前的电压

- NC：预留

- 地址信息1~2：通过手机模块，获取的基站地址。

示例：

005,CA6028A3D3133032,2014- 2-10 10:57,17.7,4.9,25.6,23.5,23.7,25.6,29.5,27.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-0.30,-3.28,1.0,1.0,13.4,0,494C,8F7D

IP:123.127.160.49:10001